支架安装说明

步骤一：

按照图纸在屋面画线，横向和纵向，两个方向的交点即是混凝土基础的放置位置。

步骤二：

把混凝土基础搬运放置至交点处。

步骤三：

安装底部连接拉杆，以及行间底部连接拉杆（螺栓连接）。并拉线调整位置，使纵横两个方向都是直线。

步骤四：

安装后立柱，连接件1和连接件2。再在上面安装斜梁。（螺栓连接）

步骤五：

安装电池固定杆。并用连接电池固定杆连接件连接电池固定杆。（螺栓连接）

步骤六：

安装电池组件。拉线，调整后立柱的长条孔与连接1，以保证电池组件的的高度一致。