| 机器型号 | YDZ-300W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 300W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 600W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 0.5A | 0.3A | 0.1A | 0.5A |  | 0.3A |  |  | 0.1A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 205*110*58mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 212*140*95mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 0.9/1.0kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V | 21V±0.5V | 42V±1V |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V | 20V±0.5V | 40V±1V |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V | 24V±0.5V | 48V±1V |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V | 31V±0.5V | 61V±1V |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 1000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 0.6A | 0.3A |  |  | 0.15A | 0.6A |  | 0.3A |  |  | 0.15A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 260*150*75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 290*190*120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 1.8/1.96kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-800W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 800W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 1600W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 0.8A | 0.4A |  |  | 0.2A | 0.8A |  | 0.4A |  |  | 0.2A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 320*158*78mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 365*200*130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 3.1/3.7kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-1000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 1000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 2000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 0.8A | 0.4A |  |  | 0.2A | 0.8A |  | 0.4A |  |  | 0.2A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 320*158*78mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 365*200*130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 3.1/3.7kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-1500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 1500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 3000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 1.2A | 0.6A |  |  | 0.3A | 1.2A |  | 0.6A |  |  | 0.3A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 385*165*82mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 410*200*130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 4.1/4.8kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-2000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 2000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 4000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 1.6A | 0.8A |  |  | 0.4A | 1.6A |  | 0.8A |  |  | 0.4A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 415*165*82mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 455*200*130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 4.7/5.2kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-2500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 2500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 5000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 1.6A | 0.8A |  |  | 0.4A | 1.6A |  | 0.8A |  |  | 0.4A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 415*165*82mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 455*200*130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 5.6/6.1kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-3000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 3000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 6000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 1.3A | 0.7A |  |  | 0.3A | 1.3A |  | 0.7A |  |  | 0.3A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 415*200*150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 455*240*200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 7.8/8.6kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风机、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-4000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 4000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值功率 | 8000W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | DC12V | DC24V |  |  | DC48V | DC12V |  | DC24V |  |  | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  |  |  |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |  |  |  |  |
| 空载电流（小于） | 1.8A | 0.9A |  |  | 0.4A | 1.8A |  | 0.9A |  |  | 0.4A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V | 9.55-15.5V |  | 19.8-30.27V |  |  | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 450*200*150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 | 490*240*200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重/毛重 | 9.1/10.2kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠压报警 | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |  | 10.5±0.5V |  | 21V±0.5V | 42V±1V |  |
| 欠压保护 | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |  | 9.5±0.5V |  | 20V±0.5V | 40V±1V |  |
| 欠压恢复 | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |  | 13±0.5V |  | 24V±0.5V | 48V±1V |  |
| 高压报警保护 | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |  | 15.5±0.5V |  | 31V±0.5V | 61V±1V |  |
| 高压恢复 | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |  | 14.8±0.5V |  | 29.5±0.5V | 59V±1V |  |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-5000W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 5000W |  |  |  |
| 峰值功率 | 10000W |  |  |  |
| 输入电压 | DC24V | DC48V | DC24V | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |
| 空载电流（小于） | 0.8A | 0.4A | 0.8A | 0.4A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |
| 输入电压范围 | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |
| 产品尺寸 | 450*200*1500mm |  |  |  |
| 包装尺寸 | 490*240*200mm |  |  |  |
| 净重/毛重 | 11.8/12.7kg |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |
| 欠压报警 | 21V±0.5V | 42V±1V | 21V±0.5V | 42V±1V |
| 欠压保护 | 20V±0.5V | 40V±1V | 20V±0.5V | 40V±1V |
| 欠压恢复 | 24V±0.5V | 48V±1V | 24V±0.5V | 48V±1V |
| 高压报警保护 | 31V±0.5V | 61V±1V | 31V±0.5V | 61V±1V |
| 高压恢复 | 29.5±0.5V | 59V±1V | 29.5±0.5V | 59V±1V |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-6000W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 6000W |  |  |  |
| 峰值功率 | 120000W |  |  |  |
| 输入电压 | DC24V | DC48V | DC24V | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |
| 空载电流（小于） | 1.5A | 0.5A | 1.5A | 0.5A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |
| 输入电压范围 | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |
| 产品尺寸 | 585*220*150mm |  |  |  |
| 包装尺寸 | 620*250*200mm |  |  |  |
| 净重/毛重 | 11.8/12.7kg |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |
| 欠压报警 | 21V±0.5V | 42V±1V | 21V±0.5V | 42V±1V |
| 欠压保护 | 20V±0.5V | 40V±1V | 20V±0.5V | 40V±1V |
| 欠压恢复 | 24V±0.5V | 48V±1V | 24V±0.5V | 48V±1V |
| 高压报警保护 | 31V±0.5V | 61V±1V | 31V±0.5V | 61V±1V |
| 高压恢复 | 29.5±0.5V | 59V±1V | 29.5±0.5V | 59V±1V |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |

| 机器型号 | YDZ-8000W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 8000W |  |  |  |
| 峰值功率 | 16000W |  |  |  |
| 输入电压 | DC24V | DC48V | DC24V | DC48V |
| 输出电压 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% |  | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% |  |
| 空载电流（小于） | 1.5A | 0.9A | 1.5A | 0.9A |
| 输出频率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ |  |  |  |
| 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |  |
| 波形失真 | THD＜3%(线性负载) |  |  |  |
| USB | 5V 1000MA |  |  |  |
| 最大工作效率 | 94.80% |  |  |  |
| 输入电压范围 | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V |
| 工作温度. | ﹣10°- +50° |  |  |  |
| 储存温度 | ﹣30°- +70° |  |  |  |
| 湿度 | 最大 90%, 不结露 |  |  |  |
| 质保 | 二年 |  |  |  |
| 产品尺寸 | 625*240*190mm |  |  |  |
| 包装尺寸 | 660*260*220mm |  |  |  |
| 净重/毛重 | 14kg |  |  |  |
| 启动 | 双极软启动 |  |  |  |
| 欠压报警 | 21V±0.5V | 42V±1V | 21V±0.5V | 42V±1V |
| 欠压保护 | 20V±0.5V | 40V±1V | 20V±0.5V | 40V±1V |
| 欠压恢复 | 24V±0.5V | 48V±1V | 24V±0.5V | 48V±1V |
| 高压报警保护 | 31V±0.5V | 61V±1V | 31V±0.5V | 61V±1V |
| 高压恢复 | 29.5±0.5V | 59V±1V | 29.5±0.5V | 59V±1V |
| LED指示灯 | 蓝色指示灯亮（逆变输出，正常工作）；红色指示闪烁（欠/过压、过载、高温、短路） |  |  |  |
| 保护功能 | 电池过欠/过压、过载、高温、交流短路保护（正反接保护） |  |  |  |
| 保险丝 | 直流短路保护 |  |  |  |
| 显示 | LED高清数显 |  |  |  |
| 电路拓扑 | 高频链 |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷、内置散热块 |  |  |  |